AILV – Ailevators , elevatore con due servi

Il trasmettitore optic vi permette di usare due servi per l’elevatore, uno per

ciascun lato del modello, in modo da poter usare le superfici mobili dell’elevatore

sia come elevatore che come alettoni. Questa combinazione vi

permetterà di effettuare più facilmente i torque rolls con i modelli per

acrobazia 3D.

La funzione AILV rimane sempre attiva (non può essere attivata-disattivata

con uno degli interruttori).

Come regolare la funzione Ailevators

1 Questa funzione richiede due servi separati per comandare le due parti

mobili sinistra e destra dell’elevatore; usate i Ch2 e Ch5 per i servi elevatore

destro e sinistro e, nel caso ne abbiate bisogno, collegherete il servo del

carrello retrattile alla uscita ch 6.

2 Premete uno dei tasti freccia su o giù fino a far apparire il menù AILV.

Come impostazione base la funzione è disattivata (INH). Per attivarla

premete il tasto Clear. Il display cambierà da AILV INH a AILV ON. La

funzione AILV non è comandabile in volo da un interruttore, scegliete in

questo menù se lasciarla sempre attiva (ON) o disattivarla (OFF).