- REGOLAMENTO NAZIONALE DELLA CATEGORIA

- PYLON RACING -  “QUICKEE 500 Sport ”

- OBIETTIVI

L’obiettivo della categoria è di introdurre i modellisti alle gare di “pylon racing” senza dover affrontare grosse spese; il regolamento che segue è lo stesso per diversi Paesi, fatta eccezione per la scelta del motore.

- 1 - GENERALITA’

  - Il modello deve avere una configurazione tradizionale, con l’ala davanti e gli impennaggi dietro; la coda può presentarsi sotto diverse configurazioni

  - Motore, castello e marmitta devono essere completamente esposti e non possono essere carenati

  - Il controllo delle parti mobili (alettoni, timone, elevatore) e del carburatore  devono avvenire con canali comandati separatamente.

  - Il motore deve potersi spegnere rapidamente a comando.

  - Non sono ammessi modelli con parti principali (ala ,coda,) stampate in materiali compositi; ( eccetto la fusoliera ) sono tuttavia ammessi rinforzi con codesti materiali

  - Non è indispensabile avere la tessera FAI

  - E’ fatto d’obbligo al concorrente di munirsi di un’adeguata copertura assicurativa e di presentarla all’atto dell’iscrizione

  - La quota di iscrizione, volta a coprire le spese fisse (miscela., organozazione , premi, ecc)  viene quantificata dal comitato organizzatore

- 2 - FUSOLIERA

2.1 La fusoliera deve essere di sezione rettangolare e deve misurare, in corrispondenza del massimo spessore dell’ala, almeno 90X70mm (sezione di ala compresa);

2.2 E’ consentito l’impiego di capottine

2.3 Il raggio di raccordo fra gli spigoli della fusoliera non deve superare 6.5 mm; non sono ammessi raccordi ala-fusoliera di alcun tipo, neanche con nastro adesivo

2.4 L’ordinata parafiamma deve misurare almeno 57X57mm

- 3 - ALA

3.1 L’ala deve essere a corda costante di almeno 250mm  per una lunghezza di 1200mm; sono consentiti terminali alari per arrivare al massimo a 1300mm di apertura alare.

3.2 Lo spessore deve essere di almeno 30mm (12%)

- 4 - CARRELLO

  - Il carrello principale deve essere fisso e bigamba, con ruote che misurano almeno 55mm di diametro

  - Non sono ammesse carenature sulle ruote

  - Il ruotino posteriore può essere costituito da un pattino

- 5 - PESO

5.1 Il modello deve pesare almeno 1800 grammi a serbatoio vuoto

6 - MOTORI

6.1 Sono ammessi esclusivamente i motori : ASP 46. Thunder Tiger 46 , Magnum 46 , SC 46 , Evolution 46

6.2 Non sono ammesse modifiche né sui motori né sulle marmitte, né è possibile inserirvi delle appendici.

6.3  Diametro carburatore max 9 mm

6.4 La cilindrata è di 7.5 cc; non sono ammesse versioni analoghe con cilindrate superiori.

6.5 E’possibile l’utilizzo di qualsiasi candela,  a condizione che non venga modificato il porta-candela originale.

6.6 Non sono ammessi sistemi di pressurizzazione del serbatoio diversi dalla presa di pressione dalla marmitta.

6.7  è possibile modificare il rapporto di compressione impiegando guarnizioni

- 7 - ELICA  E OGIVA

7.1 E’ unicamente ammessa l’elica 9X6 o 9x7 APC; non sono ammesse modifiche, salvo nomali operazioni di bilanciamento.

7.2 E’ ammessa un’ogiva di diametro massimo pari a 25 mm

- 8 - CARBURANTE

8.1 Il carburante è la miscela Rapicon Heli H15 ( 23% olio , 15% nitro)

9 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE GARE

Ci si rifà al regolamento F3D/F3T/F3R , salvo per il numero di batterie e le modalità delle eliminazione che possono differire in base al numero di partecipanti e al tempo a disposizione; l’organizzazione naturalmente comunicherà tali modalità prima dell’inizio della gara.

Il numero delle gare valevoli per il campionato sarà stabilito dai responsabili delle specialità del Pylon in base alla disponibilità dei vari campi ad accogliere gare di questo tipo

Il titolo ci campione verrà assegnato a colui che, sommando i  migliori risultati  delle gare a cui ha partecipato, totalizzerà il punteggio più alto ( ogni 3 gare ne puo scartare una )

10 - PUNZONATURA

10.1 I modelli vengono punzonati all’inizio di ogni gara se lorganizazione lo ritiene necessario

10.2 E’facoltà dell’organizzazione chiedere in ogni momento della gara (anche a gara ultimata) ai primi 6 classificati lo smontaggio del motore per controllare che non siano state effettuate modifiche  o il controllo dei vari parametri di regolamento

Il direttore di gara si riserva la possibilità di costringere all’atterraggio (o al limite di non far decollare) quei modelli che, a suo giudizio, possono risultare pericolosi durante il volo; in tal caso verrà  interamente restituita la quota di iscrizione