ELENCO DEI MOTORI CONSENTITI PER LA CATEGORIA DEDALO

Axi 2212-20

Caratteristiche:

Range Utilizzo NiCd-NiMh 6-10 celle
Range Utilizzo Li-Poly 2-3 celle
Efficienza max. 82%
Corrent eff. max 6-12A (>74%)
Carico Max 16 A /60 sec.
Assorb. a vuoto 8V  0,7 A
RPM /Volt. 1290
Dimens. mm 27,7x30
Diam. Albero mm 3,17
Peso con cavi gr. 57

Prezzo 75 Euro

Axi 2212-26
Caratteristiche:

Range Utilizzo NiCd-NiMh 6-8 celle
Range Utilizzo Li-Poly 2-3 celle
Efficienza max. 79%
Corrent eff. Max 6-10 A (>74%)
Carico Max 12 A /60 sec.
Assorb. a vuoto 8V  0,45 A
RPM /Volt. 975
Dimens. mm 27,7x30
Diam. Albero mm 3,17
Peso con cavi gr. 57

Prezzo 75 Euro

Axi 2212-34

Caratteristiche:

Range Utilizzo NiCd-NiMh 6-10 celle
Range Utilizzo Li-Poly 2-3 celle
Efficienza max. 77%
Corrent eff. max 4-8 A (>74%)
Carico Max 10 A /60 sec.
Assorb. a vuoto 0,4 A
RPM /Volt. 740
Dimens. mm 27,7x30
Diam. Albero mm 3,17
Peso con cavi gr. 57

Prezzo 75 €

Haker A20-30M EVO

Caratteristiche Tecniche:

Peso   42 g

Dimensioni  Ø 28x28 mm

Giri x Volt   980

Assorbimento  4/11A (14A per 15 sec.)

N. celle  3 Li-Po

Eliche   9x4,7

Diam. Albero  Ø 3 mm

Potenza  150W (per 15 secondi)

Regolatore  18°

Prezzo 45 €

Haker A20-26M EVO

Caratteristiche Tecniche:

Peso   42 g

Dimensioni  Ø 28x28 mm

Giri x Volt   1130

Assorbimento  12A (15A per 15 secondi)

N. celle  3 Li-Po

Eliche   9x4,7

Diam. Albero  Ø 3 mm

Potenza  123W (per 15 secondi)

Regolatore  12A

Prezzo  45 €

Robbe Roxxi 2827-26

Montaggio radiale e connettori oro Inclusi
Alimentazione 6-10 NiCd/Mh Lipo2-3

Assorbimento da 5 a 10 Ah
Velocità di rotazione 930 giri/volt

Dimensioni  Ø 28x29 mm
Peso: 57 g 
Prestazioni: 110 W 
Massimo rendimento: 78 %

Prezzo 35 €

Robbe Roxxi 2827-34

Numero celle LiPo 2-3
Numero celle NiCd/Mh 6-10
Corrente di carico 4-9 A
Corrente di carico Max 10A

Velocità di rotazione 760 giri/volt

Dimensioni  Ø 28x29 mm
Misure eliche 8x5 ... 10x5
Efficenza 76 %

Potenza all'albero 110W
Peso del motore con cavo e adattatore 57 g
Diametro dell'albero 3,17mm

Prezzo 35€

Multiplex Himax C2808 870C - C2808 1160C - C2808 1550C

Utilizzo suggerito		3D 400 gr – STD 600 gr

Numero celle			2-3 LiPo

Rpm/v				860 – 1160 - 1550

Resistenza interna Ohm	0,220

Eliche suggerite		9x5 12x6

Peso gr.			52

Dimensioni mm		28x25

Diametro albero mm		4

Regolatore suggerito		10 -15°

Watt				100

Prezzo €			39