## Collective setup – Metodo di precisione

Per regolare i gradi  collettivo procedere come segue:

- Selezionare la scheda collettivo nel nostro software per PC
- Cliccate sul cappello del medico per il menu  esperti
- Girare la testa del rotore e le pale in direzione di volo
- Piegare le pale di 90 gradi. da una parte (ad esempio, lato sinistro), tenere testa rotore nella direzione di volo.
- Le pale devono essere sullo stesso livello (TX collettivo stick centrato). Questo sarà uguale a 0 gradi. collettivo.

Ora, dare pieno collettivo e misurare la distanza tra le pale.

Digitare il valore misurato ( distance)  e la lunghezza delle pale( Blade lenght )nelle caselle blade lenght e distance espresse in mm.

Il valore corretto da impostare del collettivo sarà visualizzato.