Motorizzazioni

Scegliete la motorizzazione del vs. LOGO 500 DX in base al vs. stile di volo e al numero di celle.

| Principiante (Giri Rotore 1300-1500) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice | Motore | Regolatore elettronico | Nr. di celle LiPO | Pignone |  |
| MIK2621 | Kontronik Fun 600-17 | Kontronik Jazz 55-6-18 | 4 | 17 Denti MIK4117 |  |

| Intermedio (Giri Rotore 1400-1800) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice | Motore | Regolatore elettronico | Nr. di celle LiPO | Pignone |  |
| MIK2602 | Kontronik Tango 45-10 | Kontronik Jazz 55-6-18 | 4 | 23 Denti MIK4123 |  |
| MIK2602 | Kontronik Tango 45-10 | Kontronik Jazz 55-6-18 | 5 | 21 Denti MIK4121 |  |

| Esperto / FAI (Giri Rotore 1700-2000) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice | Motore | Regolatore elettronico | Nr. di celle LiPO | Pignone |  |
| MIK2602 | Kontronik Tango 45-10 | Kontronik Jazz 55-6-18 | 5 | 21 Denti MIK4121 |  |

| 3-D (Giri Rotore 1900-2300) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice | Motore | Regolatore elettronico | Nr. di celle LiPO | Pignone |  |
| MIK2604 | Kontronik Tango 45-10 | Kontronik Jazz 80-6-18 | 5 | 23 Denti MIK4123 |  |
| MIK2604 | Kontronik Tango 45-10 | Kontronik Jazz 80-6-18 | 6 | 21 Denti MIK4121 |  |

Informazioni di base:

L'autonomia varia in base alla velocità di rotazione del rotore principale, allo stile di pilotaggio e alla capacità delle celle. I seguenti tempi di volo sono in linea di massima attendibili impiegando celle LiPO da 3700 mAh:

| Volo stazionario | 10 - 13 Minuti |
| --- | --- |
| Volo traslato e acrobatico standard | 10 - 13 Minuti |
| Volo acrobatico estremo e 3D | 6 - 8 Minuti |

Batterie agli Ioni di Litio (LiPO): Allo stato dell'arte attuale, Mikado raccomanda l'uso di batterie garantite dal costruttore per scariche continue pari ad almeno 20 volte la capacità (20C).

BEC: L'alimentazione del radiocomando con il dispositivo BEC incorporato nei regolatori delle nostre alimentazioni funziona correttamente fino al numero di celle specificato. Con regolatori di altre marche, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle raccomandazioni del costruttore del regolatore.

TANGO 45-10 = 1050 RPM                           Rapporto trasmissione: 8,7 : 1 - 12,8 : 1

FUN 600-17 = 1620 RPM