# ISTRUZIONI PER UN CORRETTO USO DEL RADIOCOMANDO MODE 2

By Maperik

NEI RIQUADRI SONO INDICATI I NUMERI DEI CANALI CORRISPONDENTI ALLA RICEVENTE

interruttore con scritto                                                                 interruttore con scritto

“ GEAR”				    		         “FLIGHT MODE”

questo è un canale libero				    questo interruttore serve

solo per il volo rovesciato

2 potenziometri classificati PLT e PZT

qui sono elencati i quattro canali delle leve mode 2

DIETRO AL RADIOCOMANDO TROVIAMO GLI SWITCH DA 1 A 10

## A COSA SERVONO:

- REVERSE DEL CANALE N. 1

- REVERSE DEL CANALE N. 2

- REVERSE DEL CANALE N. 3

- REVERSE DEL CANALE N. 4

- SU “HELI” IL SERVO CHE COMANDA IL ROTORE DI CODA NON VIENE COMPENSATO IN FASE DI ACCELLERAZIONE    			       SU “ACRO” IL SERVO NON E’ ABBINATO

- REVERSE DEL SENSO DI COMPENSAZIONE DI “ACRO”

- CCPM USA 2 SERVI PER IL PIATTO CICLICO A 90° UTILIZZANDO I CANALI 1 & 2 								         NORM USA 3 SERVI PER IL PIATTO CICLICO A 120° UTILIZZANDO I CANALI 1 – 2 – 6 ( QUI HANNO FATTO UN ERRORE DI SCRITTURA SUL RADIOCOMANDO NORMALMENTE DOVREBBE ESSERE IL CONTRARIO )

- UNLOCK SBLOCCA IL CANALE 6 DALL’ACCELLERATORE E SI ABILITANO I POTENZIOMETRI “PLT” & “PZT”			             LOCK SI BLOCCA IL CANALE 6 CON L’ACCELLERATORE PIU’ SI ACCELLERA PIU’ SI INCLINANO LE PALE PRINCIPALI.

- REVERSE DEL CANALE N. 6

- REVERSE DEL CANALE N. 5

USO DEI POTENZIOMETRI PLT & PZT AVENDO PRIMA MESSO LO SWITCH 8 SULLA POSIZIONE UNLOCK

PLT = CON QUESTO SI REGOLA L’ESCURSIONE DELL’INCIDENZA DELLE

PALE PRINCIPALI QUANDO SI ACCELLERA.

AD ACCELLERATORE CHIUSO E’ 0° MANO A MANO CHE SI

ACCELLERA I GRADI AUMENTANO E IN QUESTO MODO SI PUO’

REGOLARE DI QUANTI GRADI DEVE AUMENTARE.

PZT = METTENDO PLT TUTTO A 0 SI PUO’ DARE UNA REGOLAZIONE

FISSA DELLE PALE.

SI PUO’ USARE IN ABBINAMENTO ANCHE PLT IN QUESTO CASO

PLT A LA FUNZIONE SOPRA DESCRITTA E PZT DA UN PONTO DI

PARTENZA AD ESMPIO 2° PIUTTOSTO CHE 0°

# USO DEGLI SWITCH 5 E 6

LO  SWITCH N. 5 SERVE PER ABBINARE L’ACCELLERATORE AL ROTORE DI CODA, IN PRATICA MENTRE ACCELLERIAMO IL SERVO DI CODA

SI MUOVE DANDO PIU’ INCIDENZA AI PALLINI DI CODA, IN MODO DA

AVERE PIU’ CONTROCOPPIA.

LO SWITCH N. 6 E’ MOLTO IMPORTANTE SE SI USA TALE FUNZIONE,

IN QUANTO DA IL SENSO DI MOVIMENTO DEL SERVO, SE REGOLATO MALE PUO’ SUCCEDERE CHE MENTRE ACCELLERIAMO L’ELI

AL POSTO DI STARE FERMO, GIRI SU SE STESSO ANCHE SE COMPENSIAMO CON LA LEVA DELRADIOCOMANDO.