Note riassuntive essenziali per l’uso della JR-GRAUPNER MX16s

By Dario Delpin

prima accensione:		[-] sposta cursore a dx fino a cartella

[select] attiva scelta canale

[+/-] seleziona canale

[esc] per salvare e uscire  -   [clear] per uscire senza salvare

[-] seleziona JA e poi [select] per attivare emissione

successiva accensione: 	[-] seleziona JA e poi [select] per attivare emissione

modello :

[select] per accedere/uscire alla visualizzazione dei trim e del senso di rotazione degli 8 canali

[enter]  per accedere ai menu

[+] o [-]  seleziona ModSpeich [enter] (scelta modelli)

[select]+[+/-] modell aufrufen [enter] per selezionare modello

[select]+[+/-] modell loshen [enter] per cancellare modello

[select]+[+/-] kopier mod->mod [enter] per copiare modello

[esc] per salvare e uscire  -   [clear] per uscire senza salvare

[+] o [-]  seleziona grundeinst [enter] (impostazione modello)

[select]+[+/-] modellname [enter]  per impostare nome del modello

[+] o [-]  per selezionare la lettera [select] per scriverla [clear] rifiuta

[esc] per salvare e uscire  -  [clear] per uscire senza salvare

[select]+[+/-] steueranord [select] per scegliere il MODE (1-2-3-4) [+/-]

[esc] per salvare e uscire  -  [clear] per uscire senza salvare

[select]+[+/-] modulation [select] per la modulazione RF (ppm-pcm-spcm)

[select]+[+/-] motor an k1 kein [select] corsa stick motore (norm-mezza vuota dietro/avanti)

[select]+[+/-] leitwerk [select] scelta superfici gov. [+/-] (2 servi – delta – vtail – normale)

[esc] per salvare e uscire  -  [clear] per uscire senza salvare

[select]+[+/-] querr/wolb [select] per impostare n.servi per alettoni

(1qr-1 servo 2 alettoni   2qr-2 servi 2 alettoni   2qr2wk 1 servo per alettone 1 servo per flap )

[select]+[+/-] uhren [select] Impostazioni del cronometro (arrangiarsi)

[esc] per salvare e uscire  -  [clear] per uscire senza salvare

[select]+[+/-] phase 2 / phase 3 [select] programmazione fasi di volo

[esc] per salvare e uscire  -  [clear] per uscire senza salvare

[select]+[+/-] lehrer/sch [select] impostazione parametri maestro/allievo

[select]+[+/-] empf.ausg [select] imposta la scelta fino a 8 riceventi diverse

[esc] per salvare e uscire  -  [clear] per uscire senza salvare

[+] o [-]  seleziona servoinst [enter] (impostazioni servocomandi)

[select]+[+/-] S1->S8 per scegliere il canale del servo

[select] per accedere al senso di rotazione del servo (umk)

[+/-] per invertire il senso di rotazione del servo

[-] per accedere al subtrim del servo (mitte)

[select] per accedere/uscire dalla variazione del punto neutro del sevo

[+/-] per modificare la posizione del servo

[select] per accedere/uscire variazione della corsa (simmetrica-SYM o differenziata-ASY) [+/-] per modificare la corsa del servo

[esc] per salvare e uscire  -  [clear] per uscire senza salvare

[+] o [-]  seleziona gebereinst [enter] (assegnazione canali 5-6-7-8 servi)

[select]+[+/-] E5->E8 per scegliere il canale da impostare

[select] per accedere all’impostazione del comando

[select] per impostare la leva assegnata (SW) (attivandolo mentre appare il messaggio)

[clear] per azzerare scelta (SW) (mentre appare messaggio)

[select]+[+/-] per accedere all’impostazione della corsa (SYM-ASY)

[esc] per salvare e uscire  -  [clear] per uscire senza salvare

[+] o [-]  seleziona D/R expo [enter] (impostazione dual rate/esponenziale)

[select]+[+/-] QR(alettoni) – HR(elevatore) – SR(direzionale) scegliere canale da impostare

[+/-] per accedere a DUAL o a EXPO o a SWITCH (_/-) del canale scelto

[select] per accedere alla modifica

[+/-] per modificare il valore

[select] per confermare la scelta

[+/-] SWITCH(_/-) per assegnare uno switch

[select] sceglierlo attivando uno switch mentre appare il messaggio

[esc] per salvare e uscire  -  [clear] per uscire senza salvare

[+] o [-] seleziona phasentrim [select] Impostazioni fasi di volo (arrangiarsi)

[esc] per salvare e uscire  -  [clear] per uscire senza salvare

[+] o [-] seleziona flachenmix [select] Impostazioni dei mixer preimpostati

[select]+[+/-] alettoni/differenziale (QR/Diff)

[select]+[+/-] alettoni/direzionale (QR/SR)

[select]+[+/-] aerofreni/profondità (Bremse/HR)

[select]+[+/-] riduzione/differenziale (Diff/Red)

[select] per accedere alla programmazione

[+/-] per modificare il valore del mixer

[clear] per annullare – [select] per confermare

[esc] per salvare e uscire  -  [clear] per uscire senza salvare

[+] o [-] seleziona freie mix [select] Impostazioni dei mixer liberi

[select]+[+/-] per selezionare uno dei  3 mixer programmabili (M1-M2-M3)

[select] per entrare

[+/-] per sceglier il canale master (von)

[select] per confermare [clear] per annullare

[-] per accedere ai canali slave (zu)

[select] per confermare

]+/-] per scegliere il canale slave

[select] per confermare [clear] per annullare

[esc] per salvare e uscire  -  [clear] per uscire senza salvare