Note riassuntive essenziali per l’uso della JR-GRAUPNER MX16s (By Dario Delpin)

Utilizzo della trasmittente [TX]

ATTENZIONE !  Se si utilizza un carica batterie collegato all’apparecchio radio trasmittente per la ricarica degli accumulatori, NON accendere assolutamente l’interruttore della trasmittente durante tale operazione di carica. L’apparecchio potrebbe rimanere danneggiato in modo irreparabile dal voltaggio troppo elevato che il caricabatterie può raggiungere anche per pochi istanti  !

Ricordarsi sempre (sopratutto con modelli a motore elettrico) di accendere prima la trasmittente attivando l’emissione della radiofrequenza, poi l’apparato ricevente.

prima accensione:		[-] sposta cursore a dx fino a cartella

[select] attiva scelta canale

[+/-] seleziona canale

[esc] per salvare e uscire  -   [clear] per uscire senza salvare

[-] seleziona JA e poi [select] per attivare emissione

successiva accensione: 	[-] seleziona JA e poi [select] per attivare emissione

[select] per accedere/uscire alla visualizzazione dei trim e del senso di rotazione degli 8 canali

[enter]  per accedere ai menu

[select]+[+/-] per incrementare [+] o diminuire [-] il contrasto del display

[+] o [-]  seleziona ModSpeich [enter] (scelta modelli)

[select]+[+/-] modell aufrufen [enter] per selezionare modello

[select]+[+/-] modell loshen [enter] per cancellare modello

[select]+[+/-] kopier mod->mod [enter] per copiare modello

[esc] per salvare e uscire  -   [clear] per uscire senza salvare

[+] o [-]  seleziona grundeinst [enter] (impostazione modello)

[select]+[+/-] modellname [enter]  per impostare nome del modello

[+] o [-]  per selezionare la lettera [select] per scriverla [clear] rifiuta

[esc] per salvare e uscire  -  [clear] per uscire senza salvare

[select]+[+/-] steueranord [select] per scegliere il MODE (1-2-3-4) [+/-]

[esc] per salvare e uscire  -  [clear] per uscire senza salvare

[select]+[+/-] modulation [select] per la modulazione RF (PPM-PCM-SPCM)

[select]+[+/-] motor an k1 kein [select] corsa stick motore (norm-mezza vuota dietro/avanti)

[select]+[+/-] leitwerk [select] scelta superfici gov. [+/-] (2 servi – delta – vtail – normale)

[esc] per salvare e uscire  -  [clear] per uscire senza salvare

[select]+[+/-] querr/wolb [select] per impostare n.servi per alettoni

(1qr-1 servo 2 alettoni   2qr-2 servi 2 alettoni   2qr2wk 1 servo per alettone 1 servo per flap )

[select]+[+/-] uhren [select] Impostazioni del cronometro (arrangiarsi)

[esc] per salvare e uscire  -  [clear] per uscire senza salvare

[select]+[+/-] phase 2 / phase 3 [select] programmazione fasi di volo

[esc] per salvare e uscire  -  [clear] per uscire senza salvare

[select]+[+/-] lehrer/sch [select] impostazione parametri maestro/allievo

[select]+[+/-] empf.ausg [select] imposta la scelta fino a 8 riceventi diverse

[esc] per salvare e uscire  -  [clear] per uscire senza salvare

[+] o [-]  seleziona servoinst [enter] (impostazioni servocomandi)

[select]+[+/-] S1->S8 per scegliere il canale del servo

[select] per accedere al senso di rotazione del servo (umk)

[+/-] per invertire il senso di rotazione del servo

[-] per accedere al subtrim del servo (mitte)

[select] per accedere/uscire dalla variazione del punto neutro del sevo

[+/-] per modificare la posizione del servo

[select] per accedere/uscire variazione della corsa (simmetrica-SYM o differenziata-ASY) [+/-] per modificare la corsa del servo

[esc] per salvare e uscire  -  [clear] per uscire senza salvare

[+] o [-]  seleziona gebereinst [enter] (assegnazione canali 5-6-7-8 servi)

[select]+[+/-] E5->E8 per scegliere il canale da impostare

[select] per accedere all’impostazione del comando

[select] per impostare la leva assegnata (SW) (attivandolo mentre appare il messaggio)

[clear] per azzerare scelta (SW) (mentre appare messaggio)

[select]+[+/-] per accedere all’impostazione della corsa in maniera simmetrica o asimmetrica

(SYM-ASY)

[esc] per salvare e uscire  -  [clear] per uscire senza salvare

[+] o [-]  seleziona D/R expo [enter] (impostazione dual rate/esponenziale)

[select]+[+/-] QR(alettoni) – HR(elevatore) – SR(direzionale) scegliere canale da impostare

[+/-] per accedere a DUAL o a EXPO ed all’interruttore  SWITCH (_/_) del canale scelto

[select] per accedere alla modifica

[+/-] per modificare il valore

[select] per confermare la scelta

[+/-] SWITCH(_/_) per assegnare uno switch

[select] sceglierlo attivando uno switch mentre appare il messaggio

[esc] per salvare e uscire  -  [clear] per uscire senza salvare

nota- si possono abbinare sullo stesso comando sia il D\R che l’EXPO

[+] o [-] seleziona phasentrim [select] (Impostazioni fasi di volo) (arrangiarsi)

[esc] per salvare e uscire  -  [clear] per uscire senza salvare

[+] o [-] seleziona flachenmix [select] (Impostazioni mixer preimpostati)

[select]+[+/-] alettoni/differenziale (QR/Diff)

[select]+[+/-] alettoni/direzionale (QR/SR)

[select]+[+/-] aerofreni/profondità (Bremse/HR)

[select]+[+/-] riduzione/differenziale (Diff/Red)

[select] per accedere alla programmazione

[+/-] per modificare il valore del mixer

[clear] per annullare – [select] per confermare

[esc] per salvare e uscire  -  [clear] per uscire senza salvare

[+] o [-] seleziona freie mix [select] (Impostazioni dei mixer liberi)

[select]+[+/-] per selezionare uno dei  3 mixer programmabili (M1-M2-M3)

[select] per entrare

[+/-] per scegliere il canale master (von)

[select] per confermare [clear] per annullare

[-] per accedere ai canali slave (zu)

[select] per confermare

]+/-] per scegliere il canale slave

[select] per confermare [clear] per annullare

[esc] per salvare e uscire  -  [clear] per uscire senza salvare

Utilizzo della ricevente [RX]

Attivazione sistema di auto sintonizzazione della ricevente nella banda della trasmittente.

- Accendere la radio trasmittente ed attivare l’emissione della radio frequenza

- Estrarre completamente l’antenna e porsi nelle vicinanze della ricevente (50 cm)

- Selezionare la modalità di emissione (PPM-PCM-SPCM)

- Collegare l’alimentazione (4.8v) alla ricevente

- Verificare che il LED blu posto nel lato antenna sia acceso a luce fissa

- Tenere premuto, con una punta (penna biro) per almeno 3-4 secondi il pulsante [scan] posto lì affianco.

- Come il led si spegne togliere la pressione della penna e premere nuovamente il pulsante [scan] mentre il LED è ancora spento ( se mancate la cosa non preoccupatevi dopo circa 3 secondi si riaccende ed è allora necessario ricominciare la procedura ri alimentando la ricevente)

- Il LED lampeggerà velocemente per alcuni secondi e poi rimarrà acceso fisso. Questo significa che la procedura di sintonizzazione della ricevente è andata a buon fine.

Dopo aver effettuato la procedura la ricevente rimarrà sintonizzata anche se viene spenta.

Alla riaccensione sarà sempre pronta e sintonizzata sull’ultima frequenza utilizzata.

Solo se si dovesse cambiare la frequenza di emissione, sarà necessario eseguire nuovamente  la procedura con la nuova frequenza a partire dal punto 1.